常州市公共交通集团

公交车采购项目

招标文件

2015.8

目录

第一部分招标通告

1. 招标概况

2. 标段一、标段二、标段三、标段四、标段五、标段六供应商资格要求

3. 招标文件发布

4. 书面答疑时间

5. 投标文件接收信息

6. 本次招标联系事项

- 第二部分招标项目要求

1. 项目内容

2. 实质性资格要求

3. 投标人实施能力

4. 技术要求

5. 商务要求

6. 招投标程序

7. 评标方法及中标候选供应商的产生办法

8. 公开招标方式转变评定成交的方法

9. 其他注意事项

第三部分项目需求书

第一部分

常州市公共交通集团公司新能源车辆项目招标通告

根据江苏省政府下发的《加快新能源汽车推广应用意见》，常州公交将大力发展新能源公交车，欢迎有资格的供应商前来参加投标。具体招标情况如下：

一、招标概况

招标内容：标段一：10辆7.5米级纯电动公交车
       标段二：10辆8米级纯电动公交车
       标段三：20辆8.5米级纯电动公交车

标段四：30辆10米级纯电动公交车

标段五：25辆12米级电电混合动力公交车

标段六：20辆12米级气电混合动力公交车

二、标段一、标段二、标段三、标段四、标段五、标段六供应商资格要求：

2.1投标人须具有独立承担民事责任的能力，具有独立法人资格；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录。

2.5须通过ISO9000或ISO16949质量体系认证并在有效期内。

2.6企业名称及产品必须已纳入国家发改委和国家质检总局联合发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》。

2.7投标车型已纳入国家产品公告目录。

2.8通过中国3C认证。

2.9超级电容、电池、驱动电机、发电机、混动电器控制设备及系统等所有混动部件均要求质保八年。

欢迎符合条件的投标单位前来报名。请各投标单位提供以上资格要求的证明文件的复印件，且须加盖投标单位公章后方为有效。

三、招标文件发布：

1、发布时间： 2015年8月10日

2、发布地点：常州市中吴大道2188号

3、发布方式：现场发布

四、书面答疑时间

投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2015 年8 月14日17:00 前以书面形式递交或传真至常州市公共交通集团公司。

传真：0519-67896563

五、投标文件接收信息：
开始接收时间：2015年 8月14日上午08:30

开 标 时 间 ：2015年8 月14日上午09:00
接收地点：常州市公共交通集团公司

接收人员：监察审计部人员

六、本次招标联系事项

采购单位

名    称：常州市公共交通集团公司

联 系 人：金先生            联系电话：0519-67896570

主管监督部门

名    称：常州市公共交通集团公司纪委

电    话：0519-67896562

- 第二部分  招标项目要求

- 本项目就常州市公共交通集团公司公交车进行公开招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人，均可参加投标。投标产品应符合国家强制性技术标准。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

- 一、项目内容

标段一：10辆7.5米级纯电动公交车
  标段二：10辆8米级纯电动公交车
  标段三：20辆8.5米级纯电动公交车

标段四：30辆10米级纯电动公交车

标段五：25辆12米级电电混合动力公交车

标段六：20辆12米级气电混合动力公交车

- 本项目不接受进口产品投标。投标人投标时须提供所投产品详细配置清单，该清单在投标人被确认为中标供应商后作为验收的依据。清单内容应包括详细配置及技术标准，并与交货时向采购人提供的产品说明书内容一致。

- 二、实质性资格要求

- （一）投标人为所投产品的生产厂商或指定代理商。

- （二）投标人须具备GB/T19001/ISO9001或ISO/TS16949系列质量管理体系认证证书，并提供证书复印件。

- （三）投标人须提供所投产品车型的国家发改委或工信部的汽车产品公告，所投产品车型型号必须与公告型号相一致。

- 三、投标人实施能力

- 完全按照以下要求提供2012年至今与所投包规模及内容相当且已完成的实施经历，并附文字说明，否则不予认定加分。

- （一）合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单。

- （二）验收报告复印件。

- （三）用户出具的成功履行合同的相关证明材料。

- （四）第（二）、（三）项可提供任意一项。

- 四、技术要求

（一）具体需求详见第二部分附件——项目需求书。

（二）按照项目需求书中的要求，须在投标文件中对所投产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料，并加盖投标单位公章。

（三）投标产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，不接受针对本次政府采购项目的专供、特配产品参与投标，投标人所投及交付产品中的软件应为正版软件，无知识产权纠纷。若出现知识产权纠纷等法律问题，由投标人自行承担。

- （四）投标人须提供本项目相关技术人员职称、认证资格及参与项目经历。

- （五）若投标人具备GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001/ISO14001环境管理体系认证、知识产权证书、整车道路模拟实验材料，提供证书复印件。

- （六）投标人须提供2014年度的销售额和企业资产总额（以2014年度财务审计报表为准）、悬挂系统加固、整车车顶防水、防漏工艺方案、电器线束、插头、充电方案、动力电池容量的说明。

- （七）投标人提供的所投产品车型的国家发改委或工信部的汽车产品公告需注明国家发改委或工信部的查询网址。

五、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。本项目预算价格含国家补贴，国家补贴由投标人自行办理。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用并分别单列。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投车辆车身8年质保，其它设备1年质保，特殊总成件要求将在项目需求书中单列，确保终身维修。保修期内免费更换零配件，3×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起45日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：采购人指定地点。

3. 提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

（四）付款方式

签订合同时以市政府拨款到款为准，及时拨付。

（五）投标有效期

本项目投标有效期为5天。

（六）投标保证金和履约保证金

本项目常州市公共交通集团公司不收取投标保证金和履约保证金。

（七）其他要求

1. 投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标，但不排除同一包中分项中标的可能。

2. 第一至六包可兼投，但不兼中。

3. 本项目由常州市公共交通集团公司组织验收。

六、招投标程序

（一）参加人员及要求

1. 投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标，随时准备对评委的询问予以解答。并于递交投标文件时提供由法定代表人签章授权书的原件，该代理人在委托书上应标明有效联系方式，该方式须保留至本项目评标或合同履行结束。

2. 法定代表人或其代理人参加开标仪式时，须携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件，以备查验，未按时提供的视为无效投标。

3.评审结束后，评标委员会为保证评标结果的准确和符合性，会组织开展复核工作。

（二）购买招标文件

投标人应在招标公告发布后到常州公交信息指挥中心大楼604室获取招标文件。

（三）纸质投标文件的递交

按照规定的时间，投标人须携带全部纸质投标文件到常州公交信息指挥中心大楼接受审查。

（四）报价

1. 投标产品的价格信息可在规定的时间内由投标人填报。

2.根据招标项目要求填报投标产品价格。

（五）开标、评标和结果

1. 2015年8月14日13:00前至常州公交信息指挥中心大楼607室，由投标人到现场听取评标结果。

2. 2015年8月14日投标方招标方商协。

七、评标方法及中标候选供应商的产生办法

（一）采用“综合评分法”的评标方法。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委每一因素的打分去掉一个最高分和一个最低分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。

（二）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，为无效的投标。

（三）如果几个投标人所投整包产品为同一品牌、同一型号时，在服务承诺符合招标文件的情况下，报价最低的投标人入围评标阶段。

（四）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

（五）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（六）评分因素及评标标准

第一部分  商务因素（40分）

1. 政策功能（8分）

（1）投标人在投标文件中列出所投产品是否为环境标志产品清单内产品（以中国政府采购网公布的“环境标志产品政府采购清单”为准，未在清单中列出，但具有《环境标志产品认证证书》的产品：0-3分

投标产品为1项的，且投标产品符合上述要求的：3分

投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×3分

无环境标志产品清单内产品的：0分

（2）投标人在投标文件中列出所投产品是否为节能产品清单内产品（以中国政府采购网公布的“节能产品政府采购清单”为准）：0-3分

投标产品为1项的，且投标产品符合上述要求的：3分

投标产品为多项的，得分为节能产品（不含强制采购的节能产品）价值权重×3分

无节能产品清单内产品的：0分

(3) 投标人实施能力，按照标书2-1页要求提供相关证明文件（2分）

1个案例1分，最多2分

2. 投标人具备GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001/ISO14001环境管理体系认证，提供证书复印件（2分）

具备一份证书得1分，最多2分

3. 价格（30分）

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价

第二部分  服务因素（15分）

1. 服务实施能力（8分）

从服务机构地点、服务网点分布情况、服务响应时间进行综合评价，投标人提供相关证明材料（格式见附件：服务实施能力），满分8分，分值调整最小幅度为0.5分，未提供得0分

2. 技术服务方案（7分）

技术服务方案满足招标文件的要求得7分；其它不得分

第三部分  技术因素（45分）

1. 产品质量和稳定性，从性能参数、关键部件及认证证书进行评价（10分）

（1）性能参数：5分

性能参数优于招标要求且提供证明材料得5分；性能参数符合招标要求得3分；其他不得分

（2）关键部件：3分

关键部件的性能优越并提供证明材料得3分；关键部件性能满足招标要求得2分；其它不得分

（3）认证证书：2分

具备1份证书得1分，最多2分

2. 产品的安全性和耐用性，从产品的技术标准、设计结构、安全测试进行评价（15分）

（1）技术标准：5分

技术标准先进且提供证明文件得3分；技术标准满足招标要求得2分；其他不得分

（2）设计结构：5分

设计结构先进并提供证明文件得5分；设计结构合理得3分；设计结构不合理不得分

（3）安全测试：5分

提供整车道路模拟实验材料得5分；未提供不得分

3. 产品易用、易维护，从实用新型设计、悬挂系统加固、整车车顶防水、防漏工艺方案、电器线束、插头进行评价（20分）

（1）实用新型设计：5分

具备实用型设计并提供证明文件得5分；其它不得分

（2）悬挂系统加固：5分

采用空气弹簧与钢板弹簧且加固强度可靠得5分；具有加固强度方案得3分；其它不得分

（3）整车车顶防水、防漏工艺方案：5分

有完善的整车车顶防水、防漏工艺方案，能确保车辆在雨天行驶时车辆车顶不漏水得5分；整车车顶具有防水、防漏工艺得3分；其它不得分

（4）电器线束、插头：5分

采用优质阻燃线束得5分；采用一般线束得3分；其它不得分

电器元件插头采用防水阻燃产品且连接牢固得5分；采用普通插头得1分；其它不得分

第四部分  投标文件质量减分

（一）有下列情形之一的，减5分

1. 投标文件不完整，缺页的。

2. 投标文件无页码、无目录的。

3. 投标文件未按招标文件目录顺序和格式制作的。

4. 投标文件未装订、装订有误的。

5. 投标样品与投标文件表述不符的。

6.投标文件未按招标文件要求密封的。

（二）有下列情形之一的，减10分

1. 不按照招标文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

2. 投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的。

3. 投标文件前后内容不一致的，包括开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表与技术资料内容不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的。

4. 未在规定时间内答复评标委员会提出的问题的。

第五部分  其他

出现以下任何情形取消投标资格

1. 围标或陪标的。

2. 扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的。

3. 提供虚假材料谋取中标、成交的。

4. 不实应答或虚假应标的。

八、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(部长令第18号)第43条规定，如公开招标方式转为竞争性谈判方式的，评定成交的方法如下

（一）采用“最低评标价法”的评标方法。

（二）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经谈判小组认定有重大偏离的投标文件，不进入价格谈判阶段。

（三）如果几个投标人所投整包产品为同一品牌、同一型号时，在服务承诺符合招标文件的情况下，报价最低的投标人入围评标阶段。

（四）按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

（五）谈判分为两个阶段

1. 对投标人的技术方案、产品性能、服务承诺、企业实力、业绩等方面进行综合评议，符合招标文件要求的投标人进入第二阶段价格谈判。经谈判小组认定的不符合招标文件要求的投标人不进入第二阶段价格谈判。

2. 对符合招标文件要求的投标人进行价格谈判。

（六）成交候选供应商产生办法：全部满足招标文件实质性要求，且符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商，由采购人确定成交供应商（注：最低报价是指最低评标价）。

（七）出现以下任何情形取消投标资格

1. 围标或陪标的。

2. 扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的。

3. 提供虚假材料谋取中标、成交的。

4. 不按照竞争性谈判文件要求制作投标文件，复制招标文件的技术条款相关部分内容作为其投标文件的一部分的或技术点对点应答均无具体内容的。

5. 不实应答或虚假应标的。

九、其他注意事项

（一）根据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定，本次项目向中标供应商收取服务费，收费标准为服务费200元/辆。

（二）对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

（三）投标文件编制要求

本项目须提交投标文件（一正二副），随投标文件正本提供所投产品详细配置清单。

1. 投标书

2. 开标一览表

3. 开标分项一览表

4. 投标产品点对点应答表

5. 近三年主要相关项目业绩一览表

6. 售后服务承诺及培训内容

7. 授权书

8. 真诚投标承诺书

9. 电子招投标承诺书

10. 投标产品技术说明文件

11. 招标文件第二部分资格要求的证件

12. 其他需提供的内容

注：法定代表人授权书原件及实质性资质文件除在投标文件中提供外，另需单独密封一份。

（五）其他

1. 开标以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会和监督委员要求提供的除外）。

2. 投标人应在投标文件中对所提供的产品进行点对点应答，并逐一做出具体响应。实质性技术条款（加注“*”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

3. 在合同签订与执行过程中，出现下列情形的，招标方将做出相应回应。

（1）不按时签订合同的。

（2）未在规定的时间内将合同送交我方备案的。

（3）在合同执行过程中未按合同约定履约或不能提供现场条件导致不能履约的。

（4）其它经经招标认定应当公布的情况。

4. 未及时提交合同或未按时交纳服务费的投标人，将被取消参加此后常州公交采购活动的资格。

5. 某品牌代理商因授权或资质等问题在招标过程中发生争执，影响评标秩序，取消该品牌所有代理商本项目投标资格。

6. 投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

7. 投标人的诚信度及其行为将进行考核并记入投标人记录中。

8. 投标人认为招标文件、评标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可按照政府有关的规定提出质疑。

9. 中标供应商应按照规定的时限和程序完成采购合同的签订。

第三部分项目需求书

- 第一包：7.5米级纯电动公交车

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.5米级纯电动公交车 | *见附件一 | 10 | 辆 |

- 第二包：8米级纯电动公交车

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 8米级纯电动公交车 | *见附件二 | 10 | 辆 |

- 第三包：8.5米级插电式气电混合公交车

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.5米级纯电动公交车 | *见附件三 | 20 | 辆 |

- 第四包：10米级纯电动公交车

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10米级纯电动公交车 | *见附件四 | 30 | 辆 |

- 第五包：12米级电电混合动力公交车

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12米级电电混合动力公交车 | *见附件五 | 25 | 辆 |

- 第六包：12米级气电混合动力公交车

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12米级气电混合动力公交车 | *见附件六 | 20 | 辆 |

附件一

7.5米级纯电动公交车配置表

| 序号 | 项目 |  | 配置要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆外廓尺寸及踏步形式 |  | 长7400~7600mm、宽2300~2400mm、高≤3000mm（空载）；踏步形式：一级踏步 |  |
| 2 | 额定载客 |  | ≥55人 |  |
| 3 | 动力系统 | 电动机 | 布置形式、控制系统 | 后置直驱；注明控制系统，符合国家补贴的技术标准，质保八年 |
|  |  |  | 驱动电机种类 | 三相交流（或三相异步）电动机 |
|  |  |  | 驱动电机额定功率 | ≥30KW |
|  |  |  | 驱动电机型号 | 国产知名品牌，进口知名品牌优先考虑 |
|  |  |  | 热管理系统 | 注明热管理系统说明 |
|  |  | 动力电池 | 慢充动力电池规格 （电压/电容） | 品牌（有公告目录附件）注明电量续驶里程（公交工况带空调）质保八年 |
| 4 | 底盘 | 变速箱 | - 电机带减速箱（减速比） |  |
|  |  | 前桥、后桥 | 东风德纳车桥，前桥承载能力3.6T，后桥承载能力6.8T；前、后桥盘式制动器；后桥速比。 |  |
|  |  | 转向系统 | 电动液压助力转向（电动转向油泵品牌） |  |
|  |  | 制动系统 | 双管路、气制动；管道应排列整齐，布置合理，采用优质管路，气路中设有油水分离、空气干燥装置，制动阀、快放阀、继动阀、自动放水阀等各种阀类件；驻车制动为储能弹簧式，制动报警与蜂鸣器联动，配ABS系统。 |  |
|  |  | 前制动器 | 前、后鼓制动器，带刹车间隙自动调整臂。 |  |
|  |  | 后制动器 |  |  |
|  |  | 轮胎 | 带备胎一只，型号。 |  |
|  |  | 悬架 | 前后均为空气弹簧悬挂。 |  |
|  |  | 自动灭火装置及灭火器 | 车内安装安全锤X把（带合金头），其中1把在驾驶区；超细干粉灭火机1只（4Kg）；不锈钢垃圾桶支架1只。 |  |
|  |  | 打气泵 | 电动打气泵，知名品牌。 |  |
|  |  | 蓄电池 | 两只6－QA－120AH型蓄电池，蓄电池箱体设计宽松，便于拆装。 |  |
| 5 | 车身设施 及内饰 | 车身 | 全承载式车身，车身骨架以高强度钢管为主要骨架结构焊接而成。车身骨架终身保修。 |  |
|  |  | 外围 | 侧围外蒙皮为镀锌钢板制作；前、后围为整体冲压成型件，顶蒙皮为棍压成型件。 |  |
|  |  | 风窗 | 前风窗采用大视野、双曲面夹层玻璃，后风窗为钢化玻璃（深灰玻璃），前后路牌可视面积需合理加大；侧窗玻璃除司机窗外全采用深灰钢化玻璃。司机窗采用前、后推拉的内推拉式；侧窗都设有内置式移窗，结构为胶粘式（具体按侧窗布置图）。 |  |
|  |  | 拖车钩门 | 下翻式铰链结构，美观大方，锁止可靠，并方便雨刮器等设施检修。拖车时拖车杠不与车身任何部件发生干涉。 |  |
|  |  | 乘客门 | 前后内摆门，位于车身右侧，前门位于前轮前，后门位于后轮前，铝合金门板，前客门净开度不小于650mm，后客门净开度不小于850mm，前后门安装车外电控气动控制门锁。 |  |
|  |  | 安全天窗 | PD910B型顶天窗一个，带电动排气扇、带逃生功能。 |  |
|  |  | 后视镜及室内镜 | 杆式后视镜，所有金属外露件防锈处理，采用不锈钢圆头螺帽固定；装大曲面可调室内镜。 |  |
|  |  | 驾驶区 | 前档及司机处装遮阳卷帘，驾驶区域与乘客区域隔离。 |  |
|  |  | 仪表台 | 整体成型新型仪表台。 |  |
|  |  | 座椅 | 司机座椅为高靠背可调司机座椅，带三点式安全带；乘客座椅提供具体布置图，由常州公交确认。 |  |
|  |  | 车内地板 | PVC地板（质量可靠），地板革采用进口石英沙地板革。 |  |
|  |  | 车内扶手和立柱 | 钢管喷塑，直径≥Ф32mm，扶手杆立柱有足够的支撑强度，立柱上下固定底座或托架均与车身骨架相连接；车内扶手杆中心距离地板高度为1850mm，扶手杆设部分吊环，要求吊环安全牢固（具体见扶手布置图）；所有螺栓采用不锈钢带帽且不低于8.8级。 |  |
|  |  | 车身油漆 | 车身油漆前处理质量到位，底塗附着力强，无剥落、脱壳现象。油漆采用国产实色油漆。提供图案、标志，颜色，图案由常州公交确认。 |  |
|  |  | 车辆内饰 | 采用浅色亚麻基材PVC表皮整体成型顶，窗柱装饰罩采用挤塑件，内侧饰板材质和颜色同內顶匹配。 |  |
|  |  | 车身防腐 | 车身隔热及防腐车顶内面、发动机仓内面均发泡处理；发动机仓反面及左右侧围内侧面均粘贴隔热材料；车身蒙皮、轮罩及踏步反面均喷涂阻尼胶；底架及车身骨架采用特殊的防腐工艺。 |  |
|  |  | 安装公示宣传牌，安装车内挡板。 |  |  |
|  |  | 提供车内座椅布置图及车内扶杆（扶栏）布置图，第一辆车装配时经常州公交现场确定。 |  |  |
|  |  | 冷暖空调 | 冷暖一体式空调，标准制冷量19000大卡以上，进口品牌压缩机，低噪音风扇带新风装置。配除霜器1只。 |  |
|  |  | 整车采用CAN总线，可与常州公交GPS联动；电器系统为单线制，负极搭铁，额定电压为24V。电磁开关控制电源正极，安装总闸刀（控制负极）。 |  |  |
|  |  | 电线 | 符合中华人民共和国汽车行业标准QC/T730－2《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求。电线集结成束后外包裹PE聚乙烯波纹管,工作温度范围-40℃~＋125℃短时可达＋140℃，电机舱内的线束要求电线工作温度范围为-40℃~＋150℃。 |  |
|  |  | 监视系统 | 安装在驾驶员右手控制区，方便驾驶员观察，液晶显示1只，车门探头1只，倒车探头1只。 |  |
|  |  | 后仓内安装有夜间检修照明灯及开关；后仓内装有在空档时的起动开关及熄火开关。 |  |  |
|  |  | 电子路牌 | 前路牌：采用高亮度13字LED显示屏（32点针），固定数字显示为最前4个字，可英文字母、汉字、阿拉伯数字同时显示（红色），后九个字为滚动式（黄色）。 |  |
|  |  |  | 侧路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在上客门后、第一块玻璃上方。 后路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在后上方居中。 |  |
|  |  |  | 车内设置滚动屏一块，采用高亮度LCD显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（红色）。 |  |
|  |  |  | 前、侧、后、内路牌数字显示一致，可与GPS报站联动。 |  |
|  |  | 车内信息设施 | 投币机和报站器：投币机采用不锈钢智能型投币机，配内胆2只；语音报站器有内嗽叭4只，外嗽叭1只。 |  |
|  |  |  | IC卡车载机：采用YD2013B型（带通讯模块），布置通讯线。 |  |
|  |  |  | GPS信息系统：采用联通3G/GPS系统，包括公交车载机系统，须安装保护盒（车内适当位置）；负责采购并安装，提供技术支持和产品调试（附清单）。 |  |
|  |  |  | 预留1个液晶车载数字电视位置、线束由常州广电提供，常州公交确认。 |  |
|  |  | 灯光 | 前大灯总成（整体组合灯），组合后尾灯（整体组合灯），皆为3C认证的产品。灯光性能符合相关中华人民共和国汽车行业标准。 |  |
|  |  | 车内照明 | 内顶两侧设LED条灯可区域控制风道上的照明源相结合作为内部照明。 |  |
|  |  | 雨刮器 | 150W双速对刮式雨刮器，雨刮总成产品耐用可靠。 |  |
|  |  | 工具箱 | 1只，于右前轮罩处内藏，工具箱门采用不锈钢材料制作。 |  |
|  |  | 拖把固定装置 | 车内合适位置安装拖把固定装置。 |  |

相关要求：

1、所选配置全部纳入整车保修范围。

2、每车提供一套与本车相同的车辆识别代码号和发动机号。

3、整车符合国家补贴技术标准。

附件二

8米级纯电动公交车配置表

| 序号 | 项目 |  | 配置要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆外廓尺寸及踏步形式 |  | 长8000~8300mm、宽2200~2400mm、高≤3300mm（空载）；踏步形式：一级踏步 |  |
| 2 | 额定载客 |  | ≥55人 |  |
| 3 | 动力系统 | 电动机 | 布置形式、控制系统 | 后置直驱；注明控制系统，符合国家补贴的技术标准，质保八年 |
|  |  |  | 驱动电机种类 | 三相交流（或三相异步）电动机 |
|  |  |  | 驱动电机额定功率 | ≥85KW |
|  |  |  | 驱动电机型号 | 国产知名品牌，进口知名品牌优先考虑 |
|  |  |  | 热管理系统 | 注明热管理系统说明 |
|  |  | 动力电池 | 慢充动力电池规格 （电压/电容） | 品牌（有公告目录附件）注明电量续驶里程（公交工况带空调）质保八年 |
| 4 | 底盘 | 变速箱 | - 电机带减速箱（减速比） |  |
|  |  | 前桥、后桥 | 东风德纳车桥，前桥承载能力4.2T，后桥承载能力8T；前、后桥盘式制动器；后桥速比。 |  |
|  |  | 转向系统 | 电动液压助力转向（电动转向油泵品牌） |  |
|  |  | 制动系统 | 双管路、气制动；管道应排列整齐，布置合理，采用优质管路，气路中设有油水分离、空气干燥装置，制动阀、快放阀、继动阀、自动放水阀等各种阀类件；驻车制动为储能弹簧式，制动报警与蜂鸣器联动，配ABS系统。 |  |
|  |  | 前制动器 | 前、后盘制动器。 |  |
|  |  | 后制动器 |  |  |
|  |  | 轮胎 | 带备胎一只，型号。 |  |
|  |  | 悬架 | 前后均为空气弹簧悬挂。 |  |
|  |  | 自动灭火装置及灭火器 | 车内安装安全锤X把（带合金头），其中1把在驾驶区；超细干粉灭火机1只（4Kg）；不锈钢垃圾桶支架1只。 |  |
|  |  | 打气泵 | 电动打气泵，知名品牌。 |  |
|  |  | 蓄电池 | 两只6－QA－120AH型蓄电池，蓄电池箱体设计宽松，便于拆装。 |  |
| 5 | 车身设施 及内饰 | 车身 | 全承载式车身，车身骨架以高强度钢管为主要骨架结构焊接而成。车身骨架终身保修。 |  |
|  |  | 外围 | 侧围外蒙皮为镀锌钢板制作；前、后围为整体冲压成型件，顶蒙皮为棍压成型件。 |  |
|  |  | 风窗 | 前风窗采用大视野、双曲面夹层玻璃，后风窗为钢化玻璃（深灰玻璃），前后路牌可视面积需合理加大；侧窗玻璃除司机窗外全采用深灰钢化玻璃。司机窗采用前、后推拉的内推拉式；侧窗都设有内置式移窗，结构为胶粘式（具体按侧窗布置图）。 |  |
|  |  | 拖车钩门 | 下翻式铰链结构，美观大方，锁止可靠，并方便雨刮器等设施检修。拖车时拖车杠不与车身任何部件发生干涉。 |  |
|  |  | 乘客门 | 前单后双平移门，位于车身右侧，前门位于前轮前，后门位于后轮前，铝合金门板，前客门净开度不小于650mm，后客门净开度不小于850mm，前后门安装车外电控气动控制门锁。前乘客门玻璃采用无色钢化玻璃，后乘客门玻璃颜色采用深灰色钢化玻璃； |  |
|  |  | 安全天窗 | PD910B型顶天窗一个，带电动排气扇、带逃生功能。 |  |
|  |  | 后视镜及室内镜 | 杆式后视镜，所有金属外露件防锈处理，采用不锈钢圆头螺帽固定；装大曲面可调室内镜。 |  |
|  |  | 驾驶区 | 前档及司机处装单幅遮阳卷帘（侧窗不装窗帘），驾驶区域与乘客区域隔离。 |  |
|  |  | 仪表台 | 整体成型新型仪表台。 |  |
|  |  | 座椅 | 司机座椅为高靠背可调司机座椅，带三点式安全带；乘客座椅提供具体布置图，由常州公交确认。 |  |
|  |  | 车内地板 | PVC地板（质量可靠），地板革采用进口石英沙地板革。 |  |
|  |  | 车内扶手和立柱 | 钢管喷塑，直径≥Ф32mm，扶手杆立柱有足够的支撑强度，立柱上下固定底座或托架均与车身骨架相连接；车内扶手杆中心距离地板高度为1850mm，扶手杆设部分吊环，要求吊环安全牢固（具体见扶手布置图）；所有螺栓采用不锈钢带帽且不低于8.8级。 |  |
|  |  | 车身油漆 | 车身油漆前处理质量到位，底塗附着力强，无剥落、脱壳现象。油漆采用国产实色油漆。提供图案、标志，颜色，图案由常州公交确认。 |  |
|  |  | 车辆内饰 | 采用浅色亚麻基材PVC表皮整体成型顶，窗柱装饰罩采用挤塑件，内侧饰板材质和颜色同內顶匹配。 |  |
|  |  | 车身防腐 | 车身隔热及防腐车顶内面、发动机仓内面均发泡处理；发动机仓反面及左右侧围内侧面均粘贴隔热材料；车身蒙皮、轮罩及踏步反面均喷涂阻尼胶；底架及车身骨架采用特殊的防腐工艺。 |  |
|  |  | 前门前处安装公示宣传牌，安装车内挡板。 |  |  |
|  |  | 提供车内座椅布置图及车内扶杆（扶栏）布置图，第一辆车装配时经常州公交现场确定。 |  |  |
|  |  | 冷暖空调 | 冷暖一体式空调，标准制冷量19000大卡以上，进口品牌压缩机，低噪音风扇带新风装置。配除霜器1只。 |  |
|  |  | 整车采用CAN总线，可与常州公交GPS联动；电器系统为单线制，负极搭铁，额定电压为24V。电磁开关控制电源正极，安装总闸刀（控制负极）。 |  |  |
|  |  | 电线 | 符合中华人民共和国汽车行业标准QC/T730－2《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求。电线集结成束后外包裹PE聚乙烯波纹管,工作温度范围-40℃~＋125℃短时可达＋140℃，电机舱内的线束要求电线工作温度范围为-40℃~＋150℃。 |  |
|  |  | 监视系统 | 安装在驾驶员右手控制区，方便驾驶员观察，液晶显示1只，车门探头1只，倒车探头1只。 |  |
|  |  | 后仓内安装有夜间检修照明灯及开关；后仓内装有在空档时的起动开关及熄火开关。 |  |  |
|  |  | 电子路牌 | 前路牌：采用高亮度13字LED显示屏（32点针），固定数字显示为最前4个字，可英文字母、汉字、阿拉伯数字同时显示（红色），后九个字为滚动式（黄色）。 |  |
|  |  |  | 侧路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在上客门后、第一块玻璃上方。 后路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在后上方居中。 |  |
|  |  |  | 车内设置滚动屏一块，采用高亮度LCD显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（红色）。 |  |
|  |  |  | 前、侧、后、内路牌数字显示一致，可与GPS报站联动。 |  |
|  |  | 车内信息设施 | 投币机和报站器：投币机采用不锈钢智能型投币机，配内胆2只；语音报站器有内嗽叭4只，外嗽叭1只。 |  |
|  |  |  | IC卡车载机：采用YD2013B型（带通讯模块），布置通讯线。 |  |
|  |  |  | GPS信息系统：采用联通3G/GPS系统，包括公交车载机系统，须安装保护盒（车内适当位置）；负责采购并安装，提供技术支持和产品调试（附清单）。 |  |
|  |  |  | 预留1个液晶车载数字电视位置、线束由常州广电提供，常州公交确认。 |  |
|  |  | 灯光 | 前大灯总成（整体组合灯），组合后尾灯（整体组合灯），皆为3C认证的产品。灯光性能符合相关中华人民共和国汽车行业标准。 |  |
|  |  | 车内照明 | 内顶两侧设LED条灯可区域控制风道上的照明源相结合作为内部照明。 |  |
|  |  | 雨刮器 | 150W双速对刮式雨刮器，雨刮总成产品耐用可靠。 |  |
|  |  | 工具箱 | 1只，于右前轮罩处内藏，工具箱门采用不锈钢材料制作。 |  |
|  |  | 拖把固定装置 | 车内合适位置安装拖把固定装置。 |  |

相关要求：

1、所选配置全部纳入整车保修范围。

2、每车提供一套与本车相同的车辆识别代码号和发动机号。

3、整车符合国家补贴技术标准。

附件三

8.5米级纯电动公交车配置表

| 序号 | 项目 |  | 配置要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆外廓尺寸及踏步形式 |  | 长8200~8600mm、宽2200~2400mm、高≤3100mm（空载）；踏步形式：一级踏步 |  |
| 2 | 额定载客 |  | ≥58人 |  |
| 3 | 动力系统 | 电动机 | 布置形式、控制系统 | 后置直驱；注明控制系统，符合国家补贴的技术标准，质保八年 |
|  |  |  | 驱动电机种类 | 三相交流（或三相异步）电动机 |
|  |  |  | 驱动电机额定功率 | ≥90KW |
|  |  |  | 驱动电机型号 | 国产知名品牌，进口知名品牌优先考虑 |
|  |  |  | 热管理系统 | 注明热管理系统说明 |
|  |  | 动力电池 | 快充动力电池规格 （电压/电容） | 品牌（有公告目录附件）注明电量续驶里程（公交工况带空调）质保八年 |
| 4 | 底盘 | 变速箱 | - 电机带减速箱（减速比） |  |
|  |  | 前桥、后桥 | 东风德纳车桥，前桥承载能力4.2T，后桥承载能力8T；前、后桥盘式制动器；后桥速比。 |  |
|  |  | 转向系统 | 电动液压助力转向（电动转向油泵品牌） |  |
|  |  | 制动系统 | 双管路、气制动；管道应排列整齐，布置合理，采用优质管路，气路中设有油水分离、空气干燥装置，制动阀、快放阀、继动阀、自动放水阀等各种阀类件；驻车制动为储能弹簧式，制动报警与蜂鸣器联动，配ABS系统。 |  |
|  |  | 前制动器 | 前、后盘式制动。 |  |
|  |  | 后制动器 |  |  |
|  |  | 轮胎 | 带备胎一只，型号。 |  |
|  |  | 悬架 | 前后均为空气弹簧悬挂。 |  |
|  |  | 自动灭火装置及灭火器 | 车内安装安全锤X把（带合金头），其中1把在驾驶区；超细干粉灭火机1只（4Kg）；不锈钢垃圾桶支架1只。 |  |
|  |  | 打气泵 | 电动打气泵，知名品牌。 |  |
|  |  | 蓄电池 | 两只6－QA－120AH型蓄电池，蓄电池箱体设计宽松，便于拆装。 |  |
| 5 | 车身设施 及内饰 | 车身 | 全承载式车身，车身骨架以高强度钢管为主要骨架结构焊接而成。车身骨架终身保修。 |  |
|  |  | 外围 | 侧围外蒙皮为镀锌钢板制作；前、后围为整体冲压成型件，顶蒙皮为棍压成型件。 |  |
|  |  | 风窗 | 前风窗采用大视野、双曲面夹层玻璃，后风窗为钢化玻璃（深灰玻璃），前后路牌可视面积需合理加大；侧窗玻璃除司机窗外全采用深灰钢化玻璃。司机窗采用前、后推拉的内推拉式；侧窗都设有内置式移窗，结构为胶粘式（具体按侧窗布置图）。 |  |
|  |  | 拖车钩门 | 下翻式铰链结构，美观大方，锁止可靠，并方便雨刮器等设施检修。拖车时拖车杠不与车身任何部件发生干涉。 |  |
|  |  | 乘客门 | 前单后双平移门，位于车身右侧，前门位于前轮前，后门位于后轮前，铝合金门板，前客门净开度不小于650mm，后客门净开度不小于850mm，前后门安装车外电控气动控制门锁。前乘客门玻璃采用无色钢化玻璃，后乘客门玻璃颜色采用深灰色钢化玻璃； |  |
|  |  | 安全天窗 | PD910B型顶天窗一个，带电动排气扇、带逃生功能。 |  |
|  |  | 后视镜及室内镜 | 杆式后视镜，所有金属外露件防锈处理，采用不锈钢圆头螺帽固定；装大曲面可调室内镜。 |  |
|  |  | 驾驶区 | 前档及司机处装单幅遮阳卷帘（侧窗不装窗帘），驾驶区域与乘客区域隔离。 |  |
|  |  | 仪表台 | 整体成型新型仪表台。 |  |
|  |  | 座椅 | 司机座椅为高靠背可调司机座椅，带三点式安全带；乘客座椅提供具体布置图，由常州公交确认。 |  |
|  |  | 车内地板 | PVC地板（质量可靠），地板革采用进口石英沙地板革。 |  |
|  |  | 车内扶手和立柱 | 钢管喷塑，直径≥Ф32mm，扶手杆立柱有足够的支撑强度，立柱上下固定底座或托架均与车身骨架相连接；车内扶手杆中心距离地板高度为1850mm，扶手杆设部分吊环，要求吊环安全牢固（具体见扶手布置图）；加装脚踏杆保护暖风散热器；所有螺栓采用不锈钢带帽且不低于8.8级。 |  |
|  |  | 车身油漆 | 车身油漆前处理质量到位，底塗附着力强，无剥落、脱壳现象。油漆采用国产实色油漆。提供图案、标志，颜色，图案由常州公交确认。 |  |
|  |  | 车辆内饰 | 采用浅色亚麻基材PVC表皮整体成型顶，窗柱装饰罩采用挤塑件，内侧饰板材质和颜色同內顶匹配。 |  |
|  |  | 车身防腐 | 车身隔热及防腐车顶内面、发动机仓内面均发泡处理；发动机仓反面及左右侧围内侧面均粘贴隔热材料；车身蒙皮、轮罩及踏步反面均喷涂阻尼胶；底架及车身骨架采用特殊的防腐工艺。 |  |
|  |  | 前门前处安装公示宣传牌，安装车内挡板。 |  |  |
|  |  | 提供车内座椅布置图及车内扶杆（扶栏）布置图，第一辆车装配时经常州公交现场确定。 |  |  |
|  |  | 冷暖空调 | 冷暖一体式空调，标准制冷量19000大卡以上，进口品牌压缩机，低噪音风扇带新风装置。配除霜器1只。 |  |
|  |  | 整车采用CAN总线，可与常州公交GPS联动；电器系统为单线制，负极搭铁，额定电压为24V。电磁开关控制电源正极，安装总闸刀（控制负极）。 |  |  |
|  |  | 电线 | 符合中华人民共和国汽车行业标准QC/T730－2《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求。电线集结成束后外包裹PE聚乙烯波纹管,工作温度范围-40℃~＋125℃短时可达＋140℃，电机舱内的线束要求电线工作温度范围为-40℃~＋150℃。 |  |
|  |  | 监视系统 | 安装在驾驶员右手控制区，方便驾驶员观察，液晶显示1只，车门探头1只，倒车探头1只。 |  |
|  |  | 后仓内安装有夜间检修照明灯及开关；后仓内装有在空档时的起动开关及熄火开关。 |  |  |
|  |  | 电子路牌 | 前路牌：采用高亮度13字LED显示屏（32点针），固定数字显示为最前4个字，可英文字母、汉字、阿拉伯数字同时显示（红色），后九个字为滚动式（黄色）。 |  |
|  |  |  | 侧路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在上客门后、第一块玻璃上方。 后路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在后上方居中。 |  |
|  |  |  | 车内设置滚动屏一块，采用高亮度LCD显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（红色）。 |  |
|  |  |  | 前、侧、后、内路牌数字显示一致，可与GPS报站联动。 |  |
|  |  | 车内信息设施 | 投币机和报站器：投币机采用不锈钢智能型投币机，配内胆2只；语音报站器有内嗽叭4只，外嗽叭1只。 |  |
|  |  |  | IC卡车载机：采用YD2013B型（带通讯模块），布置通讯线。 |  |
|  |  |  | GPS信息系统：采用联通3G/GPS系统，包括公交车载机系统，须安装保护盒（车内适当位置）；负责采购并安装，提供技术支持和产品调试（附清单）。 |  |
|  |  |  | 预留1个液晶车载数字电视位置、线束由常州广电提供，常州公交确认。 |  |
|  |  | 灯光 | 前大灯总成（整体组合灯），组合后尾灯（整体组合灯），皆为3C认证的产品。灯光性能符合相关中华人民共和国汽车行业标准。 |  |
|  |  | 车内照明 | 内顶两侧设LED条灯可区域控制风道上的照明源相结合作为内部照明。 |  |
|  |  | 雨刮器 | 150W双速对刮式雨刮器，雨刮总成产品耐用可靠。 |  |
|  |  | 工具箱 | 1只，于右前轮罩处内藏，工具箱门采用不锈钢材料制作。 |  |
|  |  | 拖把固定装置 | 车内合适位置安装拖把固定装置。 |  |

相关要求：

1、所选配置全部纳入整车保修范围。

2、每车提供一套与本车相同的车辆识别代码号和发动机号。

3、整车符合国家补贴技术标准。

附件四

10米级纯电动公交车配置表

| 序号 | 项目 |  | 配置要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆外廓尺寸及踏步形式 |  | 长10000~10500mm、宽2500~2550mm、高≤3200mm（空载）；踏步形式：一级踏步 |  |
| 2 | 额定载客 |  | ≥70人 |  |
| 3 | 动力系统 | 电动机 | 布置形式、控制系统 | 后置直驱；注明控制系统，符合国家补贴的技术标准，质保八年 |
|  |  |  | 驱动电机种类 | 三相交流（或三相异步）电动机 |
|  |  |  | 驱动电机额定功率 | ≥50KW |
|  |  |  | 驱动电机型号 | 国产知名品牌，进口知名品牌优先考虑 |
|  |  |  | 热管理系统 | 注明热管理系统说明 |
|  |  | 动力电池 | 慢充动力电池规格 （电压/电容） | 品牌（有公告目录附件）注明电量续驶里程（公交工况带空调）质保八年 |
| 4 | 底盘 | 变速箱 | - 电机带减速箱（减速比） |  |
|  |  | 前桥、后桥 | 东风德纳车桥，前桥承载能力7.5T，后桥承载能力9.5T；前、后桥盘式制动器；后桥速比。 |  |
|  |  | 转向系统 | 电动液压助力转向（电动转向油泵品牌） |  |
|  |  | 制动系统 | 双管路、气制动；管道应排列整齐，布置合理，采用优质管路，气路中设有油水分离、空气干燥装置，制动阀、快放阀、继动阀、自动放水阀等各种阀类件；驻车制动为储能弹簧式，制动报警与蜂鸣器联动，配ABS系统。 |  |
|  |  | 前制动器 | 前、后盘制动器。 |  |
|  |  | 后制动器 |  |  |
|  |  | 轮胎 | 带备胎一只，型号。 |  |
|  |  | 悬架 | 前后均为空气弹簧悬挂。 |  |
|  |  | 自动灭火装置及灭火器 | 车内安装安全锤6把（带合金头），其中1把在驾驶区；超细干粉灭火机1只（4Kg）；不锈钢垃圾桶支架1只。 |  |
|  |  | 打气泵 | 电动打气泵，知名品牌。 |  |
|  |  | 蓄电池 | 两只6－QA－120AH型蓄电池，蓄电池箱体设计宽松，便于拆装。 |  |
| 5 | 车身设施 及内饰 | 车身 | 全承载式车身，车身骨架以高强度钢管为主要骨架结构焊接而成。车身骨架终身保修。 |  |
|  |  | 外围 | 侧围外蒙皮为镀锌钢板制作；前、后围为整体冲压成型件，顶蒙皮为棍压成型件。 |  |
|  |  | 风窗 | 前风窗采用大视野、双曲面夹层玻璃，后风窗为钢化玻璃（深灰玻璃），前后路牌可视面积需合理加大；侧窗玻璃除司机窗外全采用深灰钢化玻璃。司机窗采用前、后推拉的内推拉式；侧窗都设有内置式移窗，结构为胶粘式（具体按侧窗布置图）。 |  |
|  |  | 拖车钩门 | 下翻式铰链结构，美观大方，锁止可靠，并方便雨刮器等设施检修。拖车时拖车杠不与车身任何部件发生干涉。 |  |
|  |  | 乘客门 | 前后内摆门，位于车身右侧，前门位于前轮前，后门位于后轮前，铝合金门板，前客门净开度不小于650mm，后客门净开度不小于850mm，前后门安装车外电控气动控制门锁。前乘客门玻璃采用无色钢化玻璃，后乘客门玻璃颜色采用深灰色钢化玻璃； |  |
|  |  | 安全天窗 | PD910B型顶天窗两个，带电动排气扇、带逃生功能。 |  |
|  |  | 后视镜及室内镜 | 杆式后视镜，所有金属外露件防锈处理，采用不锈钢圆头螺帽固定；装大曲面可调室内镜。 |  |
|  |  | 驾驶区 | 前档及司机处装遮阳卷帘，驾驶区域与乘客区域隔离。 |  |
|  |  | 仪表台 | 整体成型新型仪表台。 |  |
|  |  | 座椅 | 司机座椅为高靠背可调司机座椅，带三点式安全带；乘客座椅提供具体布置图，由常州公交确认。 |  |
|  |  | 车内地板 | PVC地板（质量可靠），地板革采用进口石英沙地板革。 |  |
|  |  | 车内扶手和立柱 | 钢管喷塑，直径≥Ф32mm，扶手杆立柱有足够的支撑强度，立柱上下固定底座或托架均与车身骨架相连接；车内扶手杆中心距离地板高度为1850mm，扶手杆设部分吊环，要求吊环安全牢固（具体见扶手布置图）；所有螺栓采用不锈钢带帽且不低于8.8级。 |  |
|  |  | 车身油漆 | 车身油漆前处理质量到位，底塗附着力强，无剥落、脱壳现象。油漆采用国产实色油漆。提供图案、标志，颜色，图案由常州公交确认。 |  |
|  |  | 车辆内饰 | 采用浅色亚麻基材PVC表皮整体成型顶，窗柱装饰罩采用挤塑件，内侧饰板材质和颜色同內顶匹配。 |  |
|  |  | 车身防腐 | 车身隔热及防腐车顶内面、发动机仓内面均发泡处理；发动机仓反面及左右侧围内侧面均粘贴隔热材料；车身蒙皮、轮罩及踏步反面均喷涂阻尼胶；底架及车身骨架采用特殊的防腐工艺。 |  |
|  |  | 安装公示宣传牌，安装车内挡板。 |  |  |
|  |  | 提供车内座椅布置图及车内扶杆（扶栏）布置图，第一辆车装配时经常州公交现场确定。 |  |  |
|  |  | 冷暖空调 | 冷暖一体式空调，标准制冷量24000大卡以上，进口品牌压缩机，低噪音风扇带新风装置。配除霜器1只，独立水暖空调。 |  |
|  |  | 整车采用CAN总线，可与常州公交GPS联动；电器系统为单线制，负极搭铁，额定电压为24V。电磁开关控制电源正极，安装总闸刀（控制负极）。 |  |  |
|  |  | 电线 | 符合中华人民共和国汽车行业标准QC/T730－2《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求。电线集结成束后外包裹PE聚乙烯波纹管,工作温度范围-40℃~＋125℃短时可达＋140℃，电机舱内的线束要求电线工作温度范围为-40℃~＋150℃。 |  |
|  |  | 监视系统 | 安装在驾驶员右手控制区，方便驾驶员观察，液晶显示1只，车门探头1只，倒车探头1只。 |  |
|  |  | 后仓内安装有夜间检修照明灯及开关；后仓内装有在空档时的起动开关及熄火开关。 |  |  |
|  |  | 电子路牌 | 前路牌：采用高亮度13字LED显示屏（32点针），固定数字显示为最前4个字，可英文字母、汉字、阿拉伯数字同时显示（红色），后九个字为滚动式（黄色）。 |  |
|  |  |  | 侧路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在上客门后、第一块玻璃上方。 后路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在后上方居中。 |  |
|  |  |  | 车内设置滚动屏一块，采用高亮度LCD显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（红色）。 |  |
|  |  |  | 前、侧、后、内路牌数字显示一致，可与GPS报站联动。 |  |
|  |  | 车内信息设施 | 投币机和报站器：投币机采用不锈钢智能型投币机，配内胆2只；语音报站器有内嗽叭4只，外嗽叭1只。 |  |
|  |  |  | IC卡车载机：采用YD2013B型（带通讯模块），布置通讯线。 |  |
|  |  |  | GPS信息系统：采用联通3G/GPS系统，包括公交车载机系统，须安装保护盒（车内适当位置）；负责采购并安装，提供技术支持和产品调试（附清单）。 |  |
|  |  |  | 预留1个液晶车载数字电视位置、线束由常州广电提供，常州公交确认。 |  |
|  |  | 灯光 | 前大灯总成（整体组合灯），组合后尾灯（整体组合灯），皆为3C认证的产品。灯光性能符合相关中华人民共和国汽车行业标准。 |  |
|  |  | 车内照明 | 内顶两侧设LED条灯可区域控制风道上的照明源相结合作为内部照明。 |  |
|  |  | 雨刮器 | 150W双速对刮式雨刮器，雨刮总成产品耐用可靠。 |  |
|  |  | 工具箱 | 1只，于右前轮罩处内藏，工具箱门采用不锈钢材料制作。 |  |
|  |  | 拖把固定装置 | 车内合适位置安装拖把固定装置。 |  |

相关要求：

1、所选配置全部纳入整车保修范围。

2、每车提供一套与本车相同的车辆识别代码号和发动机号。

3、整车符合国家补贴技术标准。

附件五

12米级电电混合动力公交车配置表

| 序号 | 项目 |  | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆外廓尺寸及踏步形式 |  | 长11900mm、宽2400～2550mm、高≤33000mm（空载）；踏步形式：二级踏步 |
| 2 | 额定载客 |  | ≥80人 |
| 3 | 动力系统 | 混合动力型式 | 并联混合动力；动力电池续航里程需注明 |
|  |  | 充电方式要求 | 充电接口符合国家标准GB-T20234.3-2011，GB-T27930-2011；具备太阳能快速充电功能 |
|  |  | 动力电池 | 太阳能板单独造价说明；符合国家补贴技术标准 |
|  |  | 发动机型号 | 锡柴气电、玉柴气电、潍柴气电 |
|  |  | 排放 | 国Ⅳ标准，进气、冷却、排气、供油系统符合发动机安装和匹配要求 |
|  |  | 热管理系统 | 采用ETS发动机智能温控冷却系统 |
| 4 | 底盘 | 变速箱、离合器 | - 知名品牌永磁同步水冷电机、Ф430膜片弹簧离合器 |
|  |  | 前桥、后桥 | 前桥承载能力6.5T，后桥承载能力13T；前桥盘式制动器，后桥鼓式制动器；精磨齿，后桥速比。 |
|  |  | 转向系统 | 转向器型号ZF8098动力转向机。转向油罐、进回油管防漏可靠（透明助力油罐）。 |
|  |  | 制动系统 | 双管路、气制动；管道应排列整齐，布置合理，采用优质管路，气路中设有油水分离、空气干燥装置，制动阀、快放阀、继动阀、自动放水阀等各种阀类件；驻车制动为储能弹簧式，制动报警与蜂鸣器联动。 |
|  |  | 前、后制动器 | 前盘后鼓制动器，带刹车间隙自动调整臂。 |
|  |  | 轮胎 | 带备胎一只，295/80R22.5型。 |
|  |  | 悬架 | 前4后5少片簧悬架，前后悬架均带减震器橡胶缓冲块，前后悬架带横向稳定杆。 |
|  |  | 自动灭火装置及灭火器 | 车内安装安全锤6把（带合金头），其中1把在驾驶区；超细干粉灭火机2只（4Kg）；不锈钢垃圾桶支架1只。 |
|  |  | 蓄电池 | 两只12－QA－120AH型蓄电池，蓄电池箱体设计宽松，便于拆装。 |
|  |  | 车身 | 半承载式车身，车身骨架以高强度钢管为主要骨架结构焊接而成。车身骨架终身保修。 |
|  |  | 外围 | 侧围外蒙皮为镀锌钢板制作；前、后围为整体冲压成型件，顶蒙皮为棍压成型件。 |
|  |  | 风窗 | 前风窗采用大视野、双曲面夹层玻璃，后风窗为钢化玻璃（深灰玻璃），前后路牌可视面积需合理加大；侧窗玻璃除司机窗外全采用深灰钢化玻璃。司机窗采用前、后推拉的内推拉式；侧窗都设有内置式移窗，结构为胶粘式（具体按侧窗布置图）。 |
|  |  | 拖车钩门 | 下翻式铰链结构，美观大方，锁止可靠，并方便雨刮器等设施检修。拖车时拖车杠不与车身任何部件发生干涉。 |
|  |  | 乘客门 | 前双后双内摆门，位于车身右侧，前门位于前轮前，后门位于后轮前，铝合金门板，前客门净开度不小于650mm，后客门净开度不小于850mm，前后门安装车外电控气动控制门锁。前乘客门玻璃采用无色钢化玻璃，后乘客门玻璃颜色采用深灰色钢化玻璃； |
|  |  | 安全天窗 | PD910B型顶天窗，前、后各一个，带电动排气扇、带逃生功能。 |
|  |  | 后视镜及室内镜 | 杆式后视镜，所有金属外露件防锈处理，采用不锈钢圆头螺帽固定；装大曲面可调室内镜。 |
| 5 | 车身结构 及防腐处理 | 驾驶区 | 前档及司机处装单幅遮阳卷帘（侧窗不装窗帘），驾驶区域与乘客区域隔离。 |
|  |  | 仪表台 | 整体成型新型仪表台。 |
|  |  | 座椅 | 司机座椅为高靠背可调司机座椅，带三点式安全带；乘客座椅提供具体布置图，由常州公交确认。 |
|  |  | 车内地板 | PVC地板（质量可靠），地板革采用进口石英沙地板革。 |
| 6 | 车身设施 及内饰 | 车内扶手和立柱 | 钢管喷塑，直径≥Ф32mm，扶手杆立柱有足够的支撑强度，立柱上下固定底座或托架均与车身骨架相连接；车内扶手杆中心距离地板高度为1850mm，扶手杆设部分吊环，要求吊环安全牢固（具体见扶手布置图）；加装脚踏杆保护暖风散热器；所有螺栓采用不锈钢带帽且不低于8.8级。 |
|  |  | 车身油漆 | 车身油漆前处理质量到位，底塗附着力强，无剥落、脱壳现象。油漆采用国产实色油漆。提供图案、标志，颜色由常州公交确认。 |
|  |  | 车辆内饰 | 采用浅色亚麻基材PVC表皮整体成型顶，窗柱装饰罩采用挤塑件，内侧饰板材质和颜色同內顶匹配。 |
|  |  | 车身防腐 | 车身隔热及防腐车顶内面、发动机仓内面均发泡处理；发动机仓反面及左右侧围内侧面均粘贴隔热材料；车身蒙皮、轮罩及踏步反面均喷涂阻尼胶；底架及车身骨架采用特殊的防腐工艺。 |
|  |  | 后门前立柱处增加一个公示宣传牌，并安装梅花扶手，车内挡板3块喷塑。 |  |
|  |  | 提供车内座椅布置图及车内扶杆（扶栏）布置图，第一辆车装配时经常州公交现场确定。 |  |
|  |  | 冷空调 | 非独立顶置型空调，标准制冷量32000大卡以上，进口品牌压缩机，低噪音风扇带新风装置。 |
|  |  | 暖风 | 非独立水暖系统（无主机），配除霜器1只、强制方箱散热器4只，橡胶管采用优质三元乙丙材料。 |
|  |  | 整车采用CAN总线；电器系统为单线制，负极搭铁，额定电压为24V。电磁开关控制电源正极，安装总闸刀（控制负极）。 |  |
|  |  | 电线 | 符合中华人民共和国汽车行业标准QC/T730－2《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求。电线集结成束后外包裹PE聚乙烯波纹管,工作温度范围-40℃~＋125℃短时可达＋140℃，发动机舱内的线束要求电线工作温度范围为-40℃~＋150℃。 |
|  |  | 监视系统 | 安装在驾驶员右手控制区，方便驾驶员观察，液晶显示1只，车门探头1只，倒车探头1只。 |
|  |  | 在发动机后仓内安装有夜间发动机检修照明灯及开关；后仓内装有在空档时的起动开关及熄火开关。 |  |
|  |  | 电子路牌 | 前路牌：采用高亮度13字LED显示屏，固定数字显示为最前4个字，可英文字母、汉字、阿拉伯数字同时显示（红色），后九个字为滚动式（黄色）。 |
|  |  |  | 侧路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在上客门后、第一块玻璃上方。 后路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在后上方居中。 |
|  |  |  | 车内设置滚动屏一块，采用高亮度LCD显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（红色）。 |
|  |  |  | 前、侧、后、内路牌数字显示一致，可与GPS报站联动。 |
|  |  | 车内信息设施 | 投币机和报站器：投币机采用不锈钢智能型投币机；语音报站器有内嗽叭4只，外嗽叭1只。 |
|  |  |  | IC卡车载机：采用YD2003B型（带通讯模块），布置通讯线。 |
|  |  |  | GPS信息系统：采用联通3G/GPS系统，包括公交车载机系统，须安装保护盒（车内适当位置）；负责采购并安装，提供技术支持和产品调试（附清单）。 |
|  |  |  | 预留1个液晶车载数字电视位置、线束由常州广电提供，常州公交确认。 |
|  |  | 灯光 | 前大灯总成（整体组合灯），组合后尾灯（整体组合灯），皆为3C认证的产品。灯光性能符合相关中华人民共和国汽车行业标准。 |
|  |  | 车内照明 | 内顶两侧设LED条灯可区域控制风道上的照明源相结合作为内部照明。 |
|  |  | 雨刮器 | 150W双速对刮式雨刮器，雨刮总成产品耐用可靠。 |
|  |  | 工具箱 | 1只，于右前轮罩处内藏，工具箱门采用不锈钢材料制作。 |
|  |  | 拖把固定装置 | 车内合适位置安装拖把固定装置。 |

相关要求：

1、所选配置全部纳入整车保修范围。

2、每车提供一套与本车相同的车辆识别代码号和发动机号。

3、整车符合国家补贴技术标准。

附件六

12米气电混合动力公交车配置表

| 序号 | 项目 |  | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆外廓尺寸及踏步形式 |  | 长12000mm、宽2400～2550mm、高≤34890mm（空载）；踏步形式：二级踏步 |
| 2 | 额定载客 |  | ≥95人 |
| 3 | 动力系统 | 混合动力型式 | 插电式并联混合动力，采用苏州绿控并联式混合动力系统； |
|  |  | 充电方式要求 | 充电接口符合国家标准GB-T20234.3-2011，GB-T27930-2011； |
|  |  | 动力电池 | 符合国家补贴技术标准 |
|  |  | 发动机型号 | 锡柴气电、玉柴气电、潍柴气电 |
|  |  | 排放 | 国V标准，发动机带后处理系统 |
|  |  | 热管理系统 | 采用ETS发动机智能温控冷却系统 |
| 4 | 底盘 | 变速箱、离合器 | - Ф430膜片弹簧离合器 |
|  |  | 前桥、后桥 | 东风德纳车桥，前桥承载能力6.5T，后桥承载能力13T；前桥盘式制动器，后桥鼓式制动器；精磨齿，后桥速比为：5.63。 |
|  |  | 转向系统 | 转向器型号ZF8098动力转向机。转向油罐、进回油管防漏可靠（透明助力油罐）。 |
|  |  | 制动系统 | 双管路、气制动；管道应排列整齐，布置合理，采用优质管路，气路中设有油水分离、空气干燥装置，制动阀、快放阀、继动阀、自动放水阀等各种阀类件；驻车制动为储能弹簧式，制动报警与蜂鸣器联动。 |
|  |  | 前、后制动器 | 前盘后鼓制动器，带刹车间隙自动调整臂。 |
|  |  | 轮胎 | 带备胎一只，295/80R22.5型。 |
|  |  | LNG气瓶 | LNG瓶一只，横置采用密闭设计并有≥30mm厚发泡保温层；设有检修使用的舱门；排气管出气口安装在车辆顶部；加气口按美国卡特加气车相关要求配置；供气系统设有缓冲罐；供气系统并联增压器。 |
|  |  | 悬架 | 前4后5少片簧悬架，前后悬架均带减震器橡胶缓冲块，前后悬架带横向稳定杆。 |
|  |  | 自动灭火装置及灭火器 | 车内安装安全锤6把（带合金头），其中1把在驾驶区；超细干粉灭火机2只（4Kg）；不锈钢垃圾桶支架1只。 |
|  |  | 蓄电池 | 两只12－QA－120AH型蓄电池，蓄电池箱体设计宽松，便于拆装。 |
|  |  | 车身 | 全承载式车身，车身骨架以高强度钢管为主要骨架结构焊接而成。车身骨架终身保修。 |
|  |  | 外围 | 侧围外蒙皮为镀锌钢板制作；前、后围为整体冲压成型件，顶蒙皮为棍压成型件。 |
|  |  | 风窗 | 前风窗采用大视野、双曲面夹层玻璃，后风窗为钢化玻璃（深灰玻璃），前后路牌可视面积需合理加大；侧窗玻璃除司机窗外全采用深灰钢化玻璃。司机窗采用前、后推拉的内推拉式；侧窗都设有内置式移窗，结构为胶粘式（具体按侧窗布置图）。 |
|  |  | 拖车钩门 | 下翻式铰链结构，美观大方，锁止可靠，并方便雨刮器等设施检修。拖车时拖车杠不与车身任何部件发生干涉。 |
|  |  | 乘客门 | 前双后双内摆门，位于车身右侧，前门位于前轮前，后门位于后轮前，铝合金门板，前客门净开度不小于650mm，后客门净开度不小于850mm，前后门安装车外电控气动控制门锁。前乘客门玻璃采用无色钢化玻璃，后乘客门玻璃颜色采用深灰色钢化玻璃； |
|  |  | 安全天窗 | PD910B型顶天窗，前、后各一个，带电动排气扇、带逃生功能。 |
|  |  | 后视镜及室内镜 | 杆式后视镜，所有金属外露件防锈处理，采用不锈钢圆头螺帽固定；装大曲面可调室内镜。 |
| 5 | 车身结构 及防腐处理 | 驾驶区 | 前档及司机处装单幅遮阳卷帘（侧窗不装窗帘），驾驶区域与乘客区域隔离。 |
|  |  | 仪表台 | 整体成型新型仪表台。 |
|  |  | 座椅 | 司机座椅为高靠背可调司机座椅，带三点式安全带；乘客座椅提供具体布置图，由常州公交确认。 |
|  |  | 车内地板 | PVC地板（质量可靠），地板革采用进口石英沙地板革。 |
| 6 | 车身设施 及内饰 | 车内扶手和立柱 | 钢管喷塑，直径≥Ф32mm，扶手杆立柱有足够的支撑强度，立柱上下固定底座或托架均与车身骨架相连接；车内扶手杆中心距离地板高度为1850mm，扶手杆设部分吊环，要求吊环安全牢固（具体见扶手布置图）；加装脚踏杆保护暖风散热器；所有螺栓采用不锈钢带帽且不低于8.8级。 |
|  |  | 车身油漆 | 车身油漆前处理质量到位，底塗附着力强，无剥落、脱壳现象。油漆采用国产实色油漆。提供图案、标志，颜色由常州公交确认。 |
|  |  | 车辆内饰 | 采用浅色亚麻基材PVC表皮整体成型顶，窗柱装饰罩采用挤塑件，内侧饰板材质和颜色同內顶匹配。 |
|  |  | 车身防腐 | 车身隔热及防腐车顶内面、发动机仓内面均发泡处理；发动机仓反面及左右侧围内侧面均粘贴隔热材料；车身蒙皮、轮罩及踏步反面均喷涂阻尼胶；底架及车身骨架采用特殊的防腐工艺。 |
|  |  | 后门前立柱处增加一个公示宣传牌，并安装梅花扶手，车内挡板3块喷塑。 |  |
|  |  | 提供车内座椅布置图及车内扶杆（扶栏）布置图，第一辆车装配时经常州公交现场确定。 |  |
|  |  | 冷空调 | 非独立顶置型空调，标准制冷量32000大卡以上，进口品牌压缩机，低噪音风扇带新风装置。 |
|  |  | 暖风 | 非独立水暖系统（无主机），配除霜器1只、强制散热器4只，橡胶管采用优质三元乙丙材料。 |
|  |  | 整车采用CAN总线；电器系统为单线制，负极搭铁，额定电压为24V。电磁开关控制电源正极，安装总闸刀（控制负极）。 |  |
|  |  | 电线 | 符合中华人民共和国汽车行业标准QC/T730－2《汽车用薄壁绝缘低压电线》的要求。电线集结成束后外包裹PE聚乙烯波纹管,工作温度范围-40℃~＋125℃短时可达＋140℃，发动机舱内的线束要求电线工作温度范围为-40℃~＋150℃。 |
|  |  | 监视系统 | 安装在驾驶员右手控制区，方便驾驶员观察，液晶显示1只，车门探头1只，倒车探头1只。 |
|  |  | 在发动机后仓内安装有夜间发动机检修照明灯及开关；后仓内装有在空档时的起动开关及熄火开关。 |  |
|  |  | 电子路牌 | 前路牌：采用高亮度13字LED显示屏，固定数字显示为最前4个字，可英文字母、汉字、阿拉伯数字同时显示（红色），后九个字为滚动式（黄色）。 |
|  |  |  | 侧路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在上客门后、第一块玻璃上方。 后路牌：采用高亮度LED显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（4字红色），安装位置在后上方居中。 |
|  |  |  | 车内设置滚动屏一块，采用高亮度LCD显示屏，可英文字母、汉字、阿拉伯数字显示（红色）。 |
|  |  |  | 前、侧、后、内路牌数字显示一致，可与GPS报站联动。 |
|  |  | 车内信息设施 | 投币机和报站器：投币机采用不锈钢智能型投币机；语音报站器有内嗽叭4只，外嗽叭1只。 |
|  |  |  | IC卡车载机：采用YD2003B型（带通讯模块），布置通讯线。 |
|  |  |  | GPS信息系统：采用联通3G/GPS系统，包括公交车载机系统，须安装保护盒（车内适当位置）；负责采购并安装，提供技术支持和产品调试（附清单）。 |
|  |  |  | 预留1个液晶车载数字电视位置、线束由常州广电提供，常州公交确认。 |
|  |  | 灯光 | 前大灯总成（整体组合灯），组合后尾灯（整体组合灯），皆为3C认证的产品。灯光性能符合相关中华人民共和国汽车行业标准。 |
|  |  | 车内照明 | 内顶两侧设LED条灯可区域控制风道上的照明源相结合作为内部照明。 |
|  |  | 雨刮器 | 150W双速对刮式雨刮器，雨刮总成产品耐用可靠。 |
|  |  | 工具箱 | 1只，于右前轮罩处内藏，工具箱门采用不锈钢材料制作。 |
|  |  | 拖把固定装置 | 车内合适位置安装拖把固定装置。 |

相关要求：

1、所选配置全部纳入整车保修范围。

2、每车提供一套与本车相同的车辆识别代码号和发动机号。

3、整车符合国家补贴技术标准。

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人代表签字：_______________

日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件：服务实施能力

| 序号 | 服务实施能力 | 投标人响应情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务机构地点 |  |
| 2 | 服务网点分布情况 |  |
| 3 | 服务响应时间 |  |
|  | … |  |